| 施設設備・機械器具保守点検手順書（作成例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 作成・変更年月日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 作成・承認者署名 |  |  |  |
| （条例第３条第１号ア(１)（二）・条例第３条第２号ア（１）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設の衛生管理 |  |  |  | 施設設備・機械器具の保守点検 |  |  |  |  |  |
| 場所又は名称 | 保守点検 |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |
|  | 頻 度 |  | 作業内容 |  |  |  | 担当者 |  |  |
| 空調設備 | 1回/週 |  | フィルターの清掃及び点検 |  |  |  | 製造係 | 外部委託： ㈱○○空調 |  |
|  |  |  | 配管の破損、漏れはないか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 潤滑油の補充 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 圧力計は正常に機能しているか |  |  |  |  |  |  |
| 加熱機器類 （名称記載） | １回/週 |  | 破損、部品のゆるみ、欠損、油漏れはないか |  |  |  | 製造係 |  |  |
|  |  |  | 温度計は正常に機能しているか |  |  |  |  |  |  |
| 秤量計器類 (名称記載) | 1回/月 |  | 標準分銅等により指示器が適正であるか点検 |  |  |  | 製造係 |  |  |
| 冷凍庫 冷蔵庫 | 1回/月 |  | スポンジタワシに弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 |  |  |  | 施設係 |  |  |
|  |  |  | 飲用適の微温水（約40℃）でよく洗剤を洗い流す。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 部品は80℃で5分間以上（同等効果）の殺菌を行う。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | よく乾燥させる。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機械本体・部品を組み立てる。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作業開始前に70％アルコール噴霧（同等効果）の殺菌を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 手洗い設備 | 1回/日 |  | 1日の作業終了後、石鹸・消毒液、タオルを点検し、補充する。 |  |  |  | 製造係 |  |  |
| 検査機器類 (名称記載) | 1回/年 |  | 整理整頓し、不要なものを捨てる。 |  |  |  | 品質 管理係 |  |  |
|  |  |  | 薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布タオルで拭く。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清潔な布タオルで水拭きする。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清潔な布タオルで乾拭する。 |  |  |  |  |  |  |
| ※実施したら、結果を記録 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |